Новосибирск, Пермская 12

(383) 304 94 30

info@teslatec.ru

www.teslatec.ru	Конфиденциально.

Проект: «PCB_DensityMeter_V1»
Заказчик: ООО «Тесла Тек»

Список замечаний по проекту  PCB_DensityMeter_V1

| № | Замечание/комментарий | Отметка о выполнении/Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Присвоить имя проекту и его составляющим, согласно правилу https://cloud.teslatec.ru/f/684664 |  |
| 2 | Удалить или поместить в отдельную папку 3D модели компонентов | Исправлено |
| 3 | Удалить файлы, не относящиеся к проекту | исправлено |
| 4 | Схема компилируется с предупреждениями |  |
| 5 | Много разных шрифтов, их размеров и цветов. Требуется следовать https://cloud.teslatec.ru/f/684664 | Исправлено |
| 6 | Port используется только в случаях перехода на другую страницу. Во всех остальных случаях используется netlabel. Необходимо убрать Port там, где он находится только на одной странице | исправлено |
| 7 | Зачем нужен разъем XP1 и вся его обвязка? | ДиС не сказали?? |
| 8 | По схеме есть ощущение, что Port «VPP» относится к разъему XS1, но это не так, он относится больше к питанию | До конца не понимаю, что имелось ввиду, по разводке печатной платы VPP идет только на MCLR |
| 9 | Две ошибки в подключении термодатчика к АЦП Внимательно сравнить со схемой от ДиС | нужно сверять с присланной схемой от июня 2025, а не от марта. |
| 10 | Очевидно, что 47 мкФ должен относиться к LDO. Также утеряны 0,1мкФ по пинам Vdd МК | исправлено |
| 11 |  |  |
| 12 | Неправильный номинал R15! | Внимательно нужно сверять с присланной схемой от июня 2025, а не от марта. |
| 13 | Подключение DD3 сделано неверно! Пин 5 не использовать, на пин 3 – завести 3.3В. 5В не использовать. | В даташите непредусмотрено такое напряжение для данного вывода |
| 14 | С31 неверный номинал!!! Должно быть 47нФ, а не мкФ | исправлено |
| 15 | Плохо, что на DD4 нет резонатора. Я бы сделал общий генератор 4МГц на оба мк, если оба МК позволяют использовать генератор, а не резонатор |  |
| 16 | VBAT DD4 не подключён к питанию! | исправлено |
| 17 | Питание сделано неправильно, нужно следовать 5,1,6 https://www.dart.ru/cataloguenew/ics/stm32/stm32pdf/stm32g431.pdf | исправлено |
| 18 | Нет разъема для прошивки DD4! | исправлено |

Подготовил замечания: Ридель

Подготовил ответы: Долгополова

Конец документа.